南海区2021年房屋市政工程领域安全生产知识竞赛答题库

1. 建筑生产工人有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 [单选题]

正确(正确答案)

错误

2. 特殊工种(电工、焊工、爆破工、司炉工、起重工、架子工等)必须经有关部门专业培训考核合格发给操作证，方可独立操作。 [单选题]

正确(正确答案)

错误

3. 遇有暴雨、浓雾和六级以上强风等恶劣天气，禁止进行室外高空、起重和打桩作业。 [单选题]

正确(正确答案)

错误

4. 物料提升机(龙门架、井子架)严禁载人上下。 [单选题]

正确(正确答案)

错误

5. 起重机的吊钩和吊环严禁补焊，发现表面有裂纹破口、永久变形、磨损10%以上时必须进行更换。 [单选题]

正确(正确答案)

错误

6. 项目食堂所有炊事人员须定期体检，持有效健康证方可上岗。 [单选题]

正确(正确答案)

错误

7. 专门设置存放食材的库房，配备存放食材专用的架体距地不得小于300mm。 [单选题]

正确(正确答案)

错误

8. 不得在食品加工和销售间内吸烟，不留长指甲，不涂指甲油，不戴戒指。 [单选题]

正确(正确答案)

错误

9. 认真做好蔬菜农药检测工作，对蔬菜、豆制品、肉类每次有记录。并24小时留样。 [单选题]

正确(正确答案)

错误

10. 已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放，并在餐饮具储存柜上有明显标记。 [单选题]

正确(正确答案)

错误

11. 用餐人数超过50人的工地食堂须办理食品经营许可证。 [单选题]

正确(正确答案)

错误

12. 施工现场用电系统中，PE线的绝缘色应是()。 [单选题] *

A.绿/蓝双色

B.黄色

C.淡蓝色

D.绿/黄双色(正确答案)

13. 临边高度超过()米属于高处作业，须先完善防护措施再进行作业； [单选题] *

A. 2m(正确答案)

B.3m

C.5m

14. 以下哪项不属于工地“三宝”。 [单选题] *

A.安全带

B.安全帽

C.安全网

D.安全标语(正确答案)

15. 《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93中对施工现场内用电作了规定，应采用()系统。 [单选题] *

A . TT

B . TN-C

C . TN-S(正确答案)

D . TN-C-S

16. 三级安全教育是指哪三级？（） [单选题] *

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组(正确答案)

C.总包单位、分包单位、工程项目

D.分包单位、工程项目、班组

17. 根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5306-85)的规定，取得操作证的特种作业人员，必须定期进行复审，复审每（）一次。 [单选题] *

A.1年

B.2年(正确答案)

C.3年

D.4年

18. 按照《企业职工伤亡事故调查分析规则》(GB6442-86)的规定，事故的直接原因是指机械、物质或环境的不安全状态和（）。 [单选题] *

A.没有安全操作规程或不健全

B.人的不安全行为(正确答案)

C.劳动组织不合理

D.对现场工作缺乏检查或指导错误

19. 新《安全生产法》中明确，安全生产工作坚持以（）的领导。 [单选题] *

A.地方政府

B.企业

C.中国共产党(正确答案)

D.应急管理局

20. 夜间施工，是指（）期间的施工。 [单选题] *

A.10时至次日6时

B.22时至次日6时(正确答案)

C.晚22时至次日5时

D.晚9时至次日6时

21. 水平吊运整体模板不少于（）吊点。 [单选题] *

A.1个

B.2个

C.4个(正确答案)

D.6个

22. 拆除施工严禁（）作业。水平作业时，各工位间应有一定的安全距离。 [单选题] *

A.高处

B.混合

C.立体交叉(正确答案)

D.多工种

23. 拆除作业人员必须配备相应的（）用品，并正确使用。 [单选题] *

A.防毒

B.安全

C.个人劳动保护(正确答案)

24. 挖掘机作业时（）不得在铲斗回转半径范围内停留。 [单选题] *

A.任何人(正确答案)

B.非工作人员

C.工程技术人员

D.围观群众

25. 振动器操作人员应掌握一般安全用电知识，作业时应穿绝缘鞋、戴（）。 [单选题] *

A.绝缘手套(正确答案)

B.帆布手套

C.防护目镜

D.线手套

26. 遇有（）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。 [单选题] *

A.5级

B.6级(正确答案)

C.7级

D.8级

27. 悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于（）上。 [单选题] *

A.脚手架

B.建筑物(正确答案)

C.钢模板支撑

D.桩式地锚

28. 支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时，不得在（）方向上操作。 [单选题] *

A.同一垂直(正确答案)

B.同一横面

C.垂直半径外

D.不同垂直

29. 电梯井口必须设定型化防护门；电梯井内应每隔两层并最多隔（）设一道安全网。 [单选题] *

A.8m

B.9m

C.10m(正确答案)

D.12m

30. 安装管道时必须有已完结构或（）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。 [单选题] *

A.脚手架

B.模板

C.折梯

D.操作平台(正确答案)

31. 开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（）。 [单选题] *

A.3m(正确答案)

B.4m

C.5m

D.6m

32. 在起重作业中，（）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。 [单选题] *

A.允许

B.禁止(正确答案)

C.应设专人监控

D.采取措施后可以

33. 脚手架拆除时必须（）。 [单选题] *

A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业(正确答案)

B.可以上下同时拆除

C.由下部往上逐层拆除

D.对于不需要的部分，可以随意拆除

34. 施工现场用电工程的基本供配电系统应按（）设置。 [单选题] *

A.一级

B.二级

C.三级(正确答案)

D.四级

35. （）燃烧的火灾不能用水扑救。 [单选题] *

A.木制品

B.塑料品

C.玻璃钢制品

D.电气装置(正确答案)

36. 下列配电系统中，不属于三级配电是指(  ) [单选题]

A、总配电箱

B、分配电箱

C、开关箱

D、控制按钮(正确答案)

37. 《劳动法》规定，劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，()。 [单选题] *

A.有权提出措施建议

B.不得拒绝执行

C.有权拒绝执行(正确答案)

D.有权越级上告

38. 根据《建设工程安全生产管理条例》施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行()次安全生产教育培训。 [单选题] *

A.1(正确答案)

B.2

C.3

39. 根据《安全生产法》的规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场人员应当立即报告（）。 [单选题] *

A、本单位负责人(正确答案)

B、安全生产监督管理部门

C、司法部门

D、工会

40. 国家对严重危及生产安全的工艺、设备、实行（）制度。 [单选题] *

A、限制使用

B、定期取消

C、淘汰(正确答案)

D、禁止生产

41. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在采用（）时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。 [单选题] *

A、新技术、新工艺、新设备、新原料

B、新技术、新方法、新设备、新材料

C、新技术、新工艺、新设备、新材料(正确答案)

D、新能源、新工艺、新设备、新材料

42. 建设安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍（）。 [单选题] *

A、经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用

B、经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用

C、所住员工必须无条件迁出(正确答案)

D、经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

43. 劳务分包企业建设工程项目施工人员50~200人的，应当配备（）名专职安全生产管理人员。 [单选题] *

A、1

B、2(正确答案)

C、3

D、5

44. 建筑施工事故中，所占比例最高的事故类型是（）。 [单选题] *

A、高处坠落(正确答案)

B、各类坍塌事故

C、物体打击

D、机械伤害

45. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、基坑边沿、燥破物及有害气体和液体存放处等危险部位，设置明显的（）。 [单选题] *

A、禁止指示牌

B、危险提示牌

C、安全警示标志(正确答案)

D、照明装置

46. 在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，下列哪种情况（）禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。 [单选题] *

A、抢修

B、抢险作业

C、因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业

D、工期要求(正确答案)

47. 安全生产方针是安全第一，预防为主。 [判断题] *

对(正确答案)

错

48. 檀、坑、沟边1米以内不得推土、堆料、停置机具。开挖深度超过2米时，必须在周边设两道牢固护身栏杆，并靠挂密目安全网。 [判断题] *

对(正确答案)

错

49. 建筑安全检查中“四口”是通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口。 [判断题] *

对(正确答案)

错

50. 建筑施工单位的主要负责人、项目负责人和安全管理人员必须经过主管部门对其安全生产知识和能力考试合格后方可任职。 [判断题] *

对(正确答案)

错

51. 施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。 [判断题] *

对(正确答案)

错

52. 现场要有明显的防火宣传标志，消火栓周围3米内，不准存放物品。 [判断题] *

对(正确答案)

错

53. 安全设施必须与主体同时设计、同时施工、同时投入使用。 [判断题] *

对(正确答案)

错

54. 违法使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所违反禁令，吸烟，使用明火的处警告、罚款或者10日以下拘留。 [判断题] *

对(正确答案)

错

55. 生产经营单位的特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书上岗作业的，责令限期改正，责令停产停业整顿，可并处2万元以下的罚款。 [判断题] *

对(正确答案)

错

56. 施工现场必须设置消防车道其宽度不得小于4m。 [判断题] *

对(正确答案)

错

57. 生产经营单位为了逃避应当承担的事故赔偿责任，在劳动合同中与做从业人员订立“生死合同”是非法的、无效的，不受法律保护。 [判断题] *

对(正确答案)

错

58. 电焊机的外壳必须有可靠的接零或接地保护。 [判断题] *

对(正确答案)

错

59. 旗工现场临时用电设施采用三级配电(即在总配电箱下设分配电箱，分配电箱以下设开关箱，开关箱以下是用电设备。 [判断题] *

对(正确答案)

错

60. 施工单位不能在尚未竣工验收的建筑物内设置员工集体宿舍。 [判断题] *

对(正确答案)

错

61. 企业待岗、转岗、换岗的职工，在重新上岗前必须接受一次安全生产培。 [判断题] *

对(正确答案)

错

62. 塔吊司机在正常作业中应只服从一个佩戴有标志的指挥人员发出的指挥信号。 [判断题] *

对(正确答案)

错

63. 焊接作业时，严禁将施焊把线绕在身上或搭在背上。 [判断题] *

对(正确答案)

错

64. 施工现场应明确划分用火作业、易燃材料堆放，仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 [判断题] *

对(正确答案)

错

65. 附着升降脚手架升降过程中，架体下方严禁有人进行，设置安全警戒区，并派人负责监护。 [判断题] *

对(正确答案)

错

66. 高处作业时，连接件或工具箱盒、工具袋不可以放在模板或脚手架上。 [判断题] *

对(正确答案)

错

67. 吊钩保险的作用是防止吊索或吊具意外滑脱。 [单选题]

正确(正确答案)

错误

68. 施工现场动火，须办理动火证手续，动火证当日动火地点变换无效。 [判断题] *

对(正确答案)

错

69. 患有高血压、心脏病、恐高症等疾病的人员，不得从事起重机操作、登高作业工作。 [判断题] *

对(正确答案)

错

70. 在粉尘作业场所，应采取喷淋等设施降低粉尘浓度，操作人员应佩戴防尘口罩。 [判断题] *

对(正确答案)

错

71. 配电线路不可以采用四芯电缆外敷一根绝缘导线替代五芯电缆。 [判断题] *

对(正确答案)

错

72. 混凝土搅拌工接触到的主要职业危害为（）。 [单选题] *

A.水泥尘(正确答案)

B.辐射

C.黄泥沙尘

D.噪声

73. 吊篮安全技术措施正确的是（）。 [单选题] *

A.可以2人同时作业(正确答案)

B.安全钢丝绳设置在吊篮上

C.从建筑物顶部进入吊篮

D.用吊篮运送物料

74. 基坑清理作业，两间距符合要求的是（） 。 [单选题] *

A.1.5m

B.2m

C.2.5m(正确答案)

D.6m

75. 悬挑式脚手架的悬挑梁宜采用以下材料中的（）。 [单选题] *

A、槽钢

B、脚手架钢管

C、工字钢(正确答案)

D、角钢

76. 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须经（）检测。经检测不合格的，不得继续使用。 [单选题] *

A、特种设备检查机构

B、具有专业资质的检验检测机构(正确答案)

C、安监站

D、监理单位

77. 施工现场“五牌一图”中的”一图”是指（）。 [单选题] *

A、施工现场总平面图(正确答案)

B、建筑工程立面效果图

C、施工现场安全标志平面图

D、施工现场排水平面图

78. 防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于(  )的挡脚板或40cm的挡脚笆。 [单选题] *

A、14cm

B、16cm

C、18cm(正确答案)

D、20cm

79. 下列关于钢筋弯曲机安全使用的陈述，不正确的是（）。 [单选题] *

A、不直的钢筋，不得在弯曲机上弯曲

B、作业中可以进行清扫和加油(正确答案)

C、严禁弯曲超过机械铭牌规定直径的钢筋

D、严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定销的一侧站人

80. 单、双排扣件式钢管脚手架的一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上（）。 [单选题] *

A、二步(正确答案)

B、三步

C、四步

D、五步

81. 按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故发生后单位负责人接到报告后，应当于（）小时内向安全生产监督管理部门和有关部门报告。 [单选题] *

A、1(正确答案)

B、12

C、24

D、48

82. 发生火灾逃生时，要尽量贴近地面撤离，主要原因是（）。 [单选题] *

A、看得清地上有无障碍物

B、燃烧产生的有毒热烟在离地面近的地方浓度较小，可降低中毒机率(正确答案)

C、以免碰着别人

D、逃离迅速

83. 当塔机安装高度达到（）高时，必须在塔机的最高部位安装红色障碍指示灯并保证供电不受停机影响。 [单选题] *

A、20m

B、30m(正确答案)

C、40m

D、50m

84. 现场须在下列时段对脚手架进行检查验收：每搭设完（）高度后： [单选题] *

A、6~8m(正确答案)

B、8~10m

C、10~13m

D、其他

85. 建筑内部装修（）遮挡消防设施和疏散指示标志及其出口，并不得妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。 [单选题] *

A、可以

B、不得(正确答案)

C、不宜

D、可临时

86. 施工现场配电母线和架空配电线路中，标志L1（）、L2(  )、L3(  )三相相序的绝缘色应是(  )。 [单选题] *

A、黄、绿、红(正确答案)

B、红、黄、绿

C、红、绿、黄

D、黄、红、绿

87. 施工单位必须依法参加工伤保险，为（）缴纳保险费。 [单选题] *

A、农民工

B、固定工

C、合同工

D、以上均包括(正确答案)

88. 严格遵守起重作业安全规定，下列说法不正确的是( )。 [单选题] *

A、指挥信号不明不吊(正确答案)

B、超负荷或物体重量不明不吊

C、斜拉重物不吊

D、重物埋在地下可以在人员指挥下起吊

89. 搭设高度（）及以上的模板支撑工程，需经专家论证修改后方可实施。 [单选题] *

A.5m

B.6m

C.8m(正确答案)

D.10m

90. 架体高度（）及以上悬挑式脚手架工程,需经专家论证修改后方可实施。 [单选题] *

A.10m

B.20m(正确答案)

C.30m

D.40m

91. 分层施工楼梯口和梯段边，必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装(  )。 [单选题] *

A、扶手

B、安全立网

C、警告牌

D、正式防护栏杆或临时护栏(正确答案)

92. 建筑施工现场的围挡高度，一般路段应高于(  )。 [单选题] *

A、1.5m

B、1.8m(正确答案)

C、2.0m

D、2.5m

93. 高处作业吊篮安全锁必须在标定有效期内使用，有效标定期限不大于(  ) [单选题]

A、4

B、3

C、2

D、1(正确答案)

94. 临时室外消防给水干管的管径，应根据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度计算确定，且不应小于（）。 [单选题] *

A、DN120

B、DN110

C、DN100(正确答案)

D、DN75

95. 施工现场宿舍、办公室等临时用房建筑构件的燃烧性能等级应为()；当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级应为（）。 [单选题] *

A、A级，A级(正确答案)

B、A级，B级

C、B级，B级

D、B级，C级

96. 建筑施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为（）年。 [单选题] *

A、3(正确答案)

B、4

C、2

D、1

97. 高处作业吊篮正常工作时，人员进出吊篮正确的部位是（）。 [单选题] *

A、地面(正确答案)

B、建筑物顶部

C、其他孔洞方便处93

D、建筑物窗口

98. 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。 [单选题] *

A.80%(正确答案)

B.70%

C.60%

D.50%

99. 安全带应坚固牢靠，安全绳长度不可超过(  )。 [单选题] *

A.4m

B.3m

C.1m

D.2m(正确答案)

100. 生产经营单位的（）是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。 [单选题] *

A.安全部门经理

B.技术负责人

C.主要负责人(正确答案)

D.分管经理

101. 关于新《安全生产法》规定中，以下哪种说法是正确的？ [单选题] *

A.生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。(正确答案)

B.生产经营单位应当建立安全风险责任分配制度，按照个人责任分配采取相应的管控措施。

C.对于国家明令禁止使用或淘汰的工艺或设备，生产经营单位可以在确保安全的前提下偷偷使用。

102. 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治
理制度，其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向（）和职工大会或者职工代表大会报告。 [单选题] *

A.建设单位

B.负有安全生产监督管理职责的部门(正确答案)

C.上级公司

D.监理单位

103. 新《安全生产法》第五十一条中规定，生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 国家鼓励生产经营单位投保（），属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保。 [单选题] *

A.意外险

B.工程一切险

C.安全生产责任保险(正确答案)

D.第三方责任险

104. 关于新《安全生产法》，下面说法正确的是（）？ [单选题] *

A.生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。(正确答案)

B.生产经营单位的从业人员必须无条件服从领导指挥，无权对本单位的安全生产工作提出建议。

C.因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，无权提出赔偿要求。

105. 根据新《安全生产法》第九十二条，承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构出具失实报告的，责令停业整顿，并处（）的罚款；给他人造成损害的，依法承担赔偿责任。 [单选题] *

A.二万元以上五万元以下

B.三万元以上十万元以下(正确答案)

C.十万元以上二十万元以下

106. 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，处（）的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处（）的罚款；逾期未改正的，责令停产停业。 [单选题] *

A.五万元以下、一万元以下(正确答案)

B.三万元以下、五千元以下

C.十万元以下、三万元以下

107. （）应当加强安全生产基础设施建设和安全生产监管能力建设，所需经费列入本级预算。 [单选题] *

A.各级人民政府(正确答案)

B.各级行业主管部门

C.各级应急管理部门