南海区房屋建筑和市政基础设施工程施工现场质量

附件:

常见问题专项检查表

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工进度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽查部位 |  | □ 层地下室、□ 层、□屋面层、□其他 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 施工总承包单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 抽查内容 |  |  |  |  |  | 抽查情况 |
| 1 | 各方责任主体行为 | 总包单位应与装饰装修、防水保温、机电设备等专业工程分包单位和劳务分包单位签订分包合同，并审查分包单位的资质情况、诚信登记情况及人员资格情况 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 2 |  | 建设、施工、监理单位项目质量管理人员到位履职情况。 |  |  |  |  |  | □符合 □不符合 |
| 3 |  | 建设单位应严格履行法定建设程序，组织图纸会审，督促参建各方主体单位落实房屋建筑工程质量常见问题防治责任等。 |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 4 |  | 施工单位应建立健全房屋建筑和市政基础设施工程质量常见问题防治责任制，完善质量管理体系，建立岗位责任制度，设置质量管理机构，配备专职质量负责人。 |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 5 |  | 施工单位应严格按照《广东省住宅工程质量常见问题防治操作指南（试行）》及相关设计措施的要求，结合工程特点，编制专项施工方案，并报监理审查通过后，按方案组织实施。 |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 6 |  | 监理单位应严格履行监理职责，审查施工单位提交的专项施工方案，编制有针对性的监理细则，提出质量常见问题防治的监理要点和措施，明确项目不同阶段的检查重点。 |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 7 |  | 监理单位应对易产生质量常见问题的部位或工序加强旁站和平行检验，并认真做好隐蔽工程和有关检验批的质量验收。 |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 8 | 施工过程控制和质量源头管理 | 严格落实建材质量管控措施。严格落实施工现场原材料、成品、半成品进场检验制度、见证送检制度、预拌混凝土（砂浆）三方交货检验制度，严格做好每批混凝土坍落度现场检测，严禁未检先用、边检边用；原材料取样过程须全程视频录像并保存工地现场。 |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 9 |  | 严格落实第三方质量检测，包括结构强度现场回弹检测或钻芯取样检测、楼板厚度及钢筋保护层检测、钢结构焊缝检测、节能构造钻芯检测、外墙饰面砖拉拔检测、防渗漏检测等现场质量检测。 |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 10 |  | 对连续使用预拌混凝土、预拌砂浆期间，建设单位或监理单位应当按照合同要求及预拌混凝土和预拌砂浆质量管理的有关标准和规定，组织施工、监理企业对预拌混凝土、预拌砂浆企业所使用的原材料进行见证抽样送检，每种原材料原则上每两个月抽样送检不少于一次 |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 11 |  | 严格实施样板引路。对容易产生质量问题的分部分项工程应在现场制作样板，经监理单位或建设单位验收后执行；施工前，要进行技术交底，明确操作要点和质量标准，并有签字和拍照留档。 |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 12 |  | 严格控制混凝土工程施工质量。施工单位应切实做好混凝土养护工作，严禁未经监理单位批准擅自拆除底模及支架。 |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 13 |  | 严格落实质量标准。施工单位应严格执行渗漏、开裂防控相关标准规范和防治指南中相关做法，对地下室、卫生间容易产生渗漏的问题以及室内砂浆开裂问题的细部节点做好处理方案及处理记录。 |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 14 |  | 严格工程验收管理。施工单位应建立各道工序的自检、交接检和专职质量员检查的“三检”制度，做好隐蔽工程验收。全面实现住宅工程质量分户验收制度。分部分项工程和检验批未经监理单位验收通过不得进行下一工序施工。 |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 15 |  | 严格落实功能试验。应对渗漏及开裂情况进行全面检查，对防碰撞、隔声及噪音、通风、照明等开展第三方检测。 |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 16 |  | 严格按照相关文件要求做好混凝土和砂浆试块制作场所，并应在工地视频监控范围之内按照文件要求制作试块并同步粘贴标签，严禁第三方在工地以外的地方代为制作；严格做好试块标准养护或同条件养护，并做好试块制作及进场养护、取出记录；试块制作的视频监控材料须保存30天以上。 |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 17 |  | 同一工程、同一配合比的混凝土的氯离子含量应至少检验一次；同一工程、同一配合比和采用同一批次海砂的混凝土的氯离子含量应至少检验一次。 |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 18 |  | 质量问题是否按要求整改闭合 |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 19 | 现场实施情况 | 裂缝质量通病的防治情况（抽查□ 层地下室、 □ 层、□屋面层、墙面□其他 ） |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 20 |  | 渗漏质量通病的防治情况（抽查□ 层地下室、 □ 层、□屋面层、墙面□其他 ） |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 21 |  | 空鼓、脱落质量通病的防治情况（抽查□ 层地下室、 □ 层、□屋面层、墙面□其他 ） |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 22 |  | 钢筋制作不严、绑扎不牢或混凝土蜂窝麻面等质量通病的防治情况（抽查□ 层地下室、 □ 层、□屋面层、墙面□其他 ） |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 23 |  | 幕墙构件安装、门窗安装变形、空隙等质量通病的防治情况（抽查 □ 层、其他 ） |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 24 |  | 其他质量通病的防治情况（抽查□ 层地下室、 □ 层、□屋面层、墙面□其他 ） |  |  |  |  |  | □符合 □基本符合□不符合 |
| 25 | 其他情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 符合 项，占 %；基本符合 项，占 %；不符合 项，占 % |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理情况: □ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。 □ 发出《责令改正通知书》（NO. ），责令限期整改，建设单位复查后将整改情况报监督站。 □ 发出《责令停工通知书》（NO. ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。 □ 记分情况：对施工企业记 分，对监理企业记 分，对项目管理人员共发出记分通知书 份，共记 分。 检查人员： 检查时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位代表： 年 月 日 |  |  | 施工单位代表： 年 月 日 | 监理单位代表： 年 月 日 |  | 其他单位代表： 年 月 日 |  |  |