 企业试验室检查评价

一、检验能力评价

企业名称： 
	序号
	项目
	检查内容
	评分标准
	标准分
	评分
	备注

	
	
	序号
	内容
	
	
	
	

	1
	基本条件
	1.1
	符合资质及开业必须条件
	无对应的资质及证书资料不评分
	应符合
	
	见备注1.1

	
	
	1.2
	试验室功能区设置应符合本规范
	不符合本规范不评分
	应符合
	
	见附表1.1

	
	
	1.3
	试验室主任具有相应的任职资格
	试验室主任达不到任职资格要求，试验室不评分
	应符合
	
	见备注2

	2
	一般项
	2.1
	试验室场地满足本规范要求
	无独立房间，本项不得分；试验室标识不清，少一处扣1分；试验室不清洁，扣1分。摆放不合理，扣1分
	10
	
	见附表1.1

	
	
	2.2
	按要求配置仪器设备，并按规定经计量部门定期检定或校准,并有相应证书; 在用试验仪器设备完好。
	每缺一项或过期扣2分，损坏一件扣2分，扣完为止。
	10
	
	见附表1.2

	
	
	2.3
	试验仪器设备操作规程,台帐和档案。
	每缺一项扣1分，操作规程针对性不强或没按操作规程执行的每项扣0.5分，扣完为止。
	10
	
	见附表1.2

	
	
	2.4
	试验人员配备合理及持证上岗情况。
	按企业类型配备试验人员，人员少一人扣1分，扣完为止。以试验室在册人员为准，少一人扣2分，扣完为止。
	10
	
	见附表1.3

	
	
	2.5
	建立健全各项试验室管理制度
	本项总分为5分，每缺一项扣1分；制度针对性不强或没按制度执行的每项扣0.5分，扣完该项总分为止。
	5
	
	见附表1.4

	
	
	2.6
	试验标准、规程、规范等现行有效
	每缺一项扣1分，失效或复印件的每项扣0.5分，扣完为止
	5
	
	见附表1.5

	
	
	2.7
	试验项目符合本规范要求
	每缺一项扣2分，扣完为止
	10
	
	见附表1.6

	
	
	2.8
	有齐全的试验原始记录及各类试验统计台帐
	每缺一项扣1分，扣完为止
	10
	
	见附表1.7

	序号
	项目
	检查内容
	评分标准
	标准分
	评分
	备注

	
	
	序号
	内容
	
	
	
	

	3
	抽测
	3.1
	原材料、产品及配合比等数据资料与现场测评或委托第三方进行抽测，数据是否相符。
	现场测评或抽测，发现一个项目离群，不符合要求扣2分，扣完为止。
	15
	
	见附表1.8、1.9

	4
	人员能力测评
	4.1
	检查技术人员对相关规范了解程度并进行知识考核；检查技术人员培训计划及继续教育情况；检查技术人员到岗情况、实操及试配能力。
	规范：现场检查，发现一人一项不符合要求可扣1分，扣完为止。检查时，不到岗一人即扣1分，扣完为止。
	15
	
	

	
	
	
	
	省评分：随机抽取试验员进行实操或解答问题，实操不规范或无法解答问题扣5分；现场检查持证人员继续教育证明，每人三年继续教育累计课时不低于24学时，其中企业内部培训4学时，外委培训20学时，发现一人一项不符合要求扣1分，扣完为止，检查时，不到岗一人既扣1分，扣完为止。
	
	
	

	总分100分
	实得分
	N=


检查人：                                                 日期：      年     月     日
备注：

1、资质及开业必须条件：

1.1企业资产：净资产2500万元以上；

1.2企业主要人员：

技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格，试验室负责人具有2年以上混凝土试验室工作经历，且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格。

工程序列中级以上职称人员不少于4人，混凝土试验员不少于4人。

1.3技术转备

具有下列机械设备：120立方米/小时以上混凝土搅拌设备1台，并且具有混凝土试验室；

混凝土运输车10辆；混凝土输送泵2台；

2、试验室主任具有相应的任职资格：试验室主任应具备有工程系列中级以上（含中级）技术职称或注册建造师执业资格，2年以上混凝土试验室工作经历,熟悉现行相关国家技术标准，且熟悉本行业生产工艺，全面负责企业试验室日常工作。
二、质量管理体系评价

企业名称： 

	序号
	项目
	检查内容
	评分标准
	标准分
	实得分
	备注

	1
	产品 质量
	1、 混凝土强度的检验评定应符合GB/T 50107等国家现行标准的规定。并按规定提供所有混凝土出厂质量证明。 

2、违规使用国家和地方明令禁止使用的原材料和未经净化处理的海砂等
	1、查看混凝土强度记录和评定记录和每批次出厂质量证明，不符合标准要求、无记录、记录弄虚作假本项评定为不合格；2、查进货记录、原材料产品质量证明文件等。
	否决项
	
	本项为否决条件，不达标，本表不评分

	2
	原材料复检
	1、 原材料质保书及复检资料；

2、原材料检验台帐
	查验原材料检验原始记录、配套原材料质保书及检验台账，检验项目缺一项扣5分，记录无签名，发现一处扣1分，质保书缺一份扣5分，扣完为止
	25分
	
	

	3
	生产过程控制 资料
	1、 产品配合比确定资料；

2、 砂石含水率及时测量；

3、 产品出厂检验；

4、生产控制记录
	1.配合比设计计算书、试配记录、配合比台账齐全、规范（得10分），发现一个配合比设计、试配不规范扣2分；
	10分
	
	

	
	
	
	2.每台班砂石含水率检验及时，得5分。发现含水率检验少一次扣1分；
	5分
	
	

	
	
	
	3.混凝土出厂抽样规范，得5分，发现取样少一次扣1分；
	5分
	
	

	
	
	
	4.查看下达生产配合比、配料清单、计量误差抽查记录、计量复零记录等，资料齐全，得5分，发现一次下达生产配合比无复核扣1分。计量误差超差、未抽查、无记录的，发现一次扣1分，电脑记录少一个月扣5分。以上扣分扣完为止
	5分
	
	

	序号
	项目
	检查内容
	评分标准
	标准分
	实得分
	备注

	4
	质量管理 记录
	质量回访及满意度调查记录、质量事故处理记录；质量体系内审报告及年度评审报告
	查看质量回访及满意度调查记录、质量事故处理记录。通过ISO质量认证的，查看体系内审报告及年度评审报告。满意度无量化扣5分。记录无签名。发现一次扣1分，扣完为止
	10分
	
	

	5
	送检情况
	按规定进行原材料、产品送检
	查看检验报告。每缺一次扣2分，扣完为止。
	10分
	
	

	6
	统计分析
	年度内每月定期对生产数据及试验数据进行统计分析并形成报表，提出改善计划
	缺一个月的月度统计分析报告扣2分，扣完为止。统计分析报告有缺陷可酌情扣分，报告造假者，此项不得分。
	15分
	
	

	7
	能力比对
	按规定参加能力比对情况
	按照每年至少1次外部比对、2次内部比对，并对比结果进行分析，无分析扣2分，不参加罚扣10分
	15分
	
	

	总分：100分
	实得分
	Q=


检查人：                                                      日期：     年    月   日
三、企业试验室综合评价

受检企业名称： 

	项目及分值
	检验能力评价

N×40%
	质量管理体系评价

Q×60%
	试验室综合评价分

（满分100分）

Z



	实得分
	
	
	

	检查评价结论（优良/合格/不合格）:85分以上优良，60分以上合格。
	□优良   □合格   □不合格 

	存在问题和整改意见：



	检查人员签名：                                             日期：     年    月   日

	企业负责人签名：                                            日期：     年    月   日

	

	附表1.1试验室功能区的面积与温湿度检查表

	序号
	功能区
（试验场所）
	场地面积
（不少于）（㎡）
	温度要求
	湿度要求
	检查情况（存在问题）

	
	
	
	
	
	检查情况
	存在问题记录

	1
	物检室
	20
	20±2℃
	≥50%
	□符合  □不符合
	

	
	
	
	—（水泥比表面积）
	≦50%
	□符合  □不符合
	

	2
	化学分析室
	10
	20±5℃
	≥50%
	□符合  □不符合
	

	3
	高温室
	10
	—
	—
	□符合  □不符合
	

	4
	留样室
	15
	—
	—
	□符合  □不符合
	

	5
	力学室
	混凝土
	20
	20±5℃
	≥50%
	□符合  □不符合
	

	
	
	砂浆
	15
	20±5℃（抗压强度）
	≥50%
	□符合  □不符合
	

	
	
	
	
	20±2℃（拉伸强度）
	60%～80%
	□符合  □不符合
	

	
	
	
	
	20±2℃（干缩）
	（60±5）%
	□符合  □不符合
	

	6
	成型试配室
	混凝土
	50
	20±5℃
	≥50%
	□符合  □不符合
	

	
	
	砂浆
	20
	
	—
	□符合  □不符合
	

	7
	标准养护室
	混凝土
	30
	20±2℃
	≥95%
	□符合  □不符合
	

	
	
	水泥胶砂
	
	20±1℃
	≥95%
	□符合  □不符合
	


	
	
	砂浆
	10
	20±2℃
	≥90%
	□符合  □不符合
	

	8
	资料室
	15
	—
	—
	□符合  □不符合
	


附表1.2 试验设备配置

	序号
	设备名称
	类别
	检查结果
	备注

	1
	水泥压力试验机（300kN） *
	A类
	
	

	2
	水泥抗折试验机(5000N) *
	A类
	
	

	3
	电热恒温干燥箱*
	A类
	
	

	4
	比表面积仪*
	A类
	
	

	5
	水泥负压筛析仪*
	A类
	
	

	6
	负压筛（含0.08mm和0.045mm筛）
	C类
	
	

	7
	水泥净浆搅拌机*
	A类
	
	

	8
	水泥标准稠度、凝结时间测定仪
	A类
	
	

	9
	雷氏夹
	A类
	
	

	10
	煮沸箱*
	B类
	
	

	11
	雷氏夹膨胀值测定仪
	A类
	
	

	12
	水泥胶砂搅拌机*
	A类
	
	

	13
	水泥胶砂振实台*
	A类
	
	

	14
	水泥胶砂流动度测定仪*
	A类
	
	

	15
	水泥标准试模
	B类
	
	

	16
	水泥恒温恒湿标准养护箱
	A类
	
	

	17
	水泥抗压夹具
	A类
	
	

	18
	万分之一分析天平*
	A类
	
	

	19
	天平(分度值分别为1g、0.1g、0.01g)
	A类
	
	

	20
	电子秤(100kg以上，分度值0.01kg)
	A类
	
	

	21
	容积升全套
	A类
	
	

	22
	马弗炉*
	A类
	
	

	23
	钢直尺
	B类
	
	

	24
	秒表
	B类
	
	

	25
	游离氧化钙测定仪器*
	A类
	
	

	26
	氯离子测定仪*
	A类
	
	

	27
	游标卡尺
	A类
	
	

	28
	砂，石标准筛
	B类
	
	

	29
	砂，石振筛机*
	B类
	
	

	30
	波美比重计
	A类
	
	

	31
	截锥试模
	B类
	
	

	32
	PH测定仪*
	B类
	
	

	33
	压碎指标值测定仪
	B类
	
	

	34
	碎石针片状规准仪
	B类
	
	

	35
	混凝土搅拌机
	B类
	
	

	36
	混凝土坍落度仪
	B类
	
	

	37
	压力泌水仪*
	A类
	
	

	38
	贯入阻力仪*
	A类
	
	

	39
	混凝土拌合物含气量测定仪*
	A类
	
	

	40
	压力试验机（2000kN或3000kN或5000kN） *
	A类
	
	

	41
	混凝土抗折试验机（50kN）
	A类
	
	

	42
	混凝土振动台
	A类
	
	

	43
	混凝土抗压、抗折、抗渗、收缩率标准试模
	C类
	
	

	44
	标准养护室温湿度控制系统
	A类
	
	

	45
	混凝土抗渗仪*
	A类
	
	

	46
	钻芯机
	B类
	
	

	47
	万能试验机（300kN、600kN、1000kN）*
	A类
	
	

	48
	钢筋标点仪
	A类
	
	

	49


	千斤顶
	A类
	
	

	50
	百分表或千分表
	A类
	
	

	51
	砂浆搅拌机
	B类
	
	

	52
	砂浆稠度测定仪*
	A类
	
	

	53
	砂浆密度测定仪
	B类
	
	

	54
	砂浆分层度测定仪*
	B类
	
	

	55
	砂浆含气量测定仪*
	A类
	
	

	56
	砂浆凝结时间测定仪*
	A类
	
	

	57
	砂浆振动台
	A类
	
	

	58
	砂浆抗压、抗渗、收缩率标准试模
	C类
	
	

	59
	拉伸粘结强度拉力试验机*
	A类
	
	

	60
	砂浆渗透仪*
	A类
	
	

	61
	立式砂浆收缩仪*
	A类
	
	


注：1  1-45为预拌混凝土企业试验室应配备设备；1-32及51-61为湿拌砂浆企业试验室应配备设备，1-29及51-61为干混砂浆企业试验室应配备设备；
2  A类试验设备应按规定周期送法定检定计量机构进行检定或校准；B类试验设备启用前应送法定检定计量机构进行检定或校准，经试验室主任确认，可使用至报废； C类试验设备可按规定周期进行自检自校；
3  A类、B类的试验设备经检定或校准后应标有有效期的状态标识；
4  带“*”的设备为应编制操作规程和做好使用记录的设备。
检查人：                              日期：      年     月     日
附表1.3 试验人员配备

企业名称： 

	序号
	任职岗位
	企业试验室至少人数
	检查
结果
	备注

	
	
	预拌混凝土
	预拌砂浆
	
	

	1
	试验室主任
	1
	1
	
	

	2
	报告审核人（可兼任）、品控员、试验员、样品管理员（可兼任）、设备管理员（可兼任）、资料员
	7
	4
	
	

	至少总人数/其中持检测员证人数
	8/4
	5/4
	
	


         检查人：                              日期：      年     月     日
备注：

1、试验室主任：应具备有工程系列中级以上（含中级）技术职称或注册建造师执业资格，2年以上混凝土试验室工作经历,熟悉现行相关国家技术标准，且熟悉本行业生产工艺，全面负责企业试验室日常工作。
2、报告审核人：应具有相应工程序列专业中级以上（含中级）技术职称或相关专业本科毕业四年以上，2年以上工程检测工作经历，熟悉现行相关国家技术标准，具有对相关检测结果进行评定的能力。具备一定的质量管理经验和良好的职业道德，经过有资格的培训机构专业培训考核合格取得检测员证，并在省级散装水泥主管机构备案，负责审核各试验报告。

3、品控员：应具有相应工程序列专业初级以上（含初级）技术职称或中专以上（含中专）相应专业学历，2年以上本行业工作经历，经过有资格的培训机构专业培训考核合格取得检测员证，并在省级散装水泥主管机构备案。

4、试验员：应具有高中或技校以上相关专业学历，从事本行业检测工作1年以上，经过有资格的培训机构专业培训考核合格取得检测员证，并在省级散装水泥主管机构备案。

5、样品管理员：应具有样品管理和检测工作的基本知识，负责样品的日常管理工作。

6、设备管理员：应具有检测设备管理和检测工作的基本知识、负责试验室仪器的日常管理工作。

7、资料员：应具有高中或技校以上相关专业学历，从事本行业检测工作1年以上，熟悉相关技术标准及资料相关管理工作。
附表1.4 企业试验室管理制度检查

             企业名称： 

	序号
	检查内容
	检查结果
	备注
	说明

	1
	质量管理制度
	
	
	本项总分为5分，没缺一项扣1分；制度针对性不强或没按制度执行的每项扣0.5分，扣完该项总分为止。

	2
	技术岗位责任制
	
	
	

	3
	场地及环境管理制度
	
	
	

	4
	人员培训考核制度
	
	
	

	5
	安全管理制度
	
	
	

	6
	仪器设备管理制度
	
	
	

	7
	试验过程管理制度
	
	
	

	8
	样品管理制度
	
	
	

	9
	配合比管理制度
	
	
	

	10
	产品出厂和交货检验制度
	
	
	

	11
	原始记录及检验报告管理制度
	
	
	

	12
	产品质量跟踪管理制度
	
	
	

	13
	不合格品管理制度
	
	
	

	14
	抽查比对检验制度
	
	
	

	15
	化学品管理制度
	
	
	

	16
	试验室应急预案
	
	
	

	17
	质量事故分析报告制度
	
	
	

	18
	文件资料管理制度
	
	
	

	19
	标准物质台账制度
	
	
	

	总计得分：
	


            检查人：                         日期：      年     月     日
附表1.5 企业试验室标准规范检查

企业名称： 

	序号
	标准名称
	编号
	版本
	检查结果

（有/无）
	备注
	 说明

	1
	《检测和校准试验室能力的通用要求》
	GB/T 27025
	2008
	
	
	本项总分为5分，每缺一项扣1分；失效或复印件的每项扣0.5分，扣完该项总分为止。

	2
	《混凝土结构工程质量验收规范》
	GB 50204
	2015
	
	
	

	3
	《混凝土结构设计规范》
	GB 50010
	2015
	
	
	

	4
	《预拌混凝土》
	GB/T 14902
	2012
	
	
	

	5
	《混凝土质量控制标准》
	GB 50164
	2011
	
	
	

	6
	《普通混凝土拌合物性能试验方法》
	GB/T 50080
	2016
	
	
	

	7
	《普通混凝土力学性能试验方法》
	GB/T 50081
	2002
	
	
	

	8
	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》
	JGJ/T 322
	2013
	
	
	

	9
	《普通混凝土长期性能和耐久性试验方法》
	GB/T 50082
	2009
	
	
	

	10
	《混凝土强度检验评定标准》
	GB/T 50107
	2010
	
	
	

	11
	《普通混凝土配合比设计规程》
	JGJ 55
	2011
	
	
	

	12
	《混凝土泵送施工技术规程》
	JGJ/T 10
	2011
	
	
	

	13
	《混凝土耐久性检验评定标准》
	JGJ/T 193
	2009
	
	
	

	14
	《预拌混凝土生产质量管理技术规程》
	DBJ/T 15-74
	2010
	
	
	

	15
	《建设用卵石、碎石》
	GB/T 14685
	2011
	
	
	

	16
	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》
	JGJ 52
	2006
	
	
	

	17
	《建设用砂》
	GB/T 14684
	2011
	
	
	

	18
	《通用硅酸盐水泥》
	GB 175
	2007
	
	
	

	19
	《水泥化学分析方法》
	GB/T 176
	2008
	
	
	

	20
	《水泥比表面积测定方法 勃氏法》
	GB/T 8074
	2008
	
	
	

	21
	《水泥细度检验方法 筛析法》
	GB/T 1345
	2005
	
	
	

	22
	《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》
	GB/T 1346
	2011
	
	
	

	23
	《水泥胶砂强度检验方法》（ISO法）
	GB/T 17671
	1999
	
	
	

	序号
	标准名称
	编号
	版本
	检查结果

（有/无）
	备注
	说明

	24
	《水泥胶砂流动度测定方法》
	GB/T 2419
	2005
	
	
	本项总分为5分，每缺一项扣1分；失效或复印件的每项扣0.5分，扣完该项总分为止。

	25
	《混凝土外加剂的定义、分类、命名与术语》
	GB/T 8075
	2005
	
	
	

	26
	《混凝土外加剂》
	GB 8076
	2008
	
	
	

	27
	《混凝土外加剂匀质性试验方法》
	GB/T 8077
	2012
	
	
	

	28
	《聚羧酸系高性能减水剂》
	JG/T 223
	2017
	
	
	

	29
	《混凝土外加剂应用技术规范》
	GB 50119
	2013
	
	
	

	30
	《粉煤灰混凝土应用技术规程》
	GBJ 50146
	2014
	
	
	

	31
	《矿物掺合料应用技术规范》
	GB/T 51003
	2014
	
	
	

	32
	《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》
	GB/T 18046
	2008
	
	
	

	33
	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》
	GB/T 1596
	2017
	
	
	

	34
	《混凝土用水标准》
	JGJ 63
	2006
	
	
	

	35
	《预拌砂浆、混凝土及制品企业试验室管理规范》
	DBJ15-104
	2015
	
	
	

	36
	《预拌砂浆生产与应用技术管理规程》
	 DBJ15-111
	2016
	
	
	

	37
	《预拌砂浆》
	GB 2518
	2010
	
	
	

	38
	《砌体结构设计规程》
	GB 50003
	2011
	
	
	

	39
	《砌筑砂浆配合比设计规程》
	JGJ/T 98
	2010
	
	
	

	40
	《抹灰砂浆应用技术规程》
	JGJ/T 220
	2010
	
	
	

	41
	《预拌砂浆应用技术规程》
	JGJ/T 223
	2010
	
	
	

	42
	《建筑砂浆基本性能试验方法标准》
	JGJ/T 70
	2009
	
	
	

	                                              总记得分：
	


注：1  1～35为预拌混凝土企业试验室常用标准规范； 

    2  1及16～42为预拌砂浆企业试验室常用标准规范。 

检查人：                                                    日期：     年    月   日

附表1.6 试验室试（检）验项目

企业名称： 
	类别
	序号
	项目
名称
	主要试（检）验参数
	检查
结果
	备注

	原
材
料
	1
	水泥
	细度或比表面积、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度
	
	

	
	2
	天然砂
	含水率、颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、氯离子含量、贝壳含量
	
	

	
	3
	人工砂
	含水率、颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、人工砂石粉含量 （含亚甲蓝试验）、压碎指标
	
	

	
	4
	石
	含水率、颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标、表观密度、堆积密度
	
	

	
	5
	水
	PH值、氯离子含量
	
	

	
	6
	石灰石粉
	细度、流动度比、含水量、活性指数、碳酸钙含量、亚甲篮值
	
	

	
	6
	粉煤灰
	细度、需水量比、含水量、烧失量、三氧化硫含量、游离氧化钙含量、安定性（C类） 
	
	

	
	7
	矿渣粉
	比表面积、流动度比、含水率、烧失量、活性指数、三氧化硫含量
	
	

	
	8
	减水剂
	PH值、密度（或细度）、固含量（含水率）、减水率、氯离子含量、泌水率比、抗压强度比、凝结时间之差（缓凝型）
	
	

	产
品
	9
	混凝土
	表观密度、稠度、凝结时间、抗压强度、水溶性氯离子、泌水率与压力泌水率*、含气量*、抗折强度*、抗水渗透性能*、轴心抗压强度*、劈裂抗拉强度*
	
	

	
	10
	砂浆
	表观密度、稠度、稠度损失率、凝结时间、抗压强度、保水性试验、拉伸粘结强度*、收缩率*、抗渗压力*
	
	


注：1  带有“*”标志的试验项目为样品有要求时的项目；
2  本表为企业试验室必须具备能力开展的项目及参数，对于国家现行标准有要求而企业试验室不具备能力开展的项目和参数应外委送检。
检查人：                                    日期：     年    月   日
附表1.7  企业试验室台账检查

企业名称： 

	序号
	检查内容
	检查结果
	备注
	说明

	
	类别
	主要内容
	
	
	

	1
	原材料检验台帐
	材料名称、生产厂家、品种等级规格、出厂编号、进厂时间、代表数量、报告编号、检验结果等
	
	
	本项共10分，存在问题每个扣1分，扣完该项总分为止。

	2
	配合比试验与验证台帐
	材料名称及标记、配合比设计编号、试验或验证编号、试验或验证日期、试验或验证结果等
	
	
	

	3
	产品检验台账
	预拌混凝土、预拌砂浆
	名称品种等级规格、生产线号、样品编号、检验日期、检验报告编号、检验结果等
	
	
	

	
	
	混凝土抗压强度统计分析
	强度等级、统计期间、组数、各组强度代表值、评定方法及结果、统计分析人等
	
	
	

	4
	样品登记台帐
	样品名称及编号、检验报告、合格证编号、抽样日期、样品存放位置、存放日期、弃样日期、管理人等
	
	
	

	5
	不合格品台帐
	不合格品名称、品种等级规格、生产单位、检验报告编号、处理结果、处理日期、处理人等
	
	
	

	6
	仪器设备台帐及使用、维护记录
	设备名称、规格型号、编号、使用日期、运行状况、维护状况、使用维护人等
	
	
	

	7
	标准养护温湿度记录
	养护间（室）名称、记录日期及时刻、温湿度测量值、记录人等
	
	
	

	8
	产品出厂合格证登记台帐
	产品名称及标记、合格证或质量证明书编号、检验报告编号、购买单位、应用工程及部位、生产批次、出厂日期等
	
	
	

	9
	技术标准登记台帐
	标准名称、标准号、实施时间、查新时间、查新结果、查验人等
	
	
	


检查人：                                                    日期：     年    月   日

附表1.7.1原材料及产品主要检验依据及取样频次

企业名称： 
	类别
	序号
	项目名称
	主要试（检）验参数
	抽查试验参数
	取样频次
	企业自检情况
	送检情况

	原

材

料
	1
	水泥
	细度或比表面积、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度
	《水泥比表面积测定方法 勃氏法》、《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》、《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》
	500t/频次
	
	

	
	2
	天然砂
	含水率、颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、氯离子含量、贝壳含量
	《建设用砂》、《普通混凝土用砂石质量及检验方法标准》、《海砂混凝土应用技术规范》
	400m3或600t/频次
	
	

	
	3
	石
	含水率、颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标、表观密度、堆积密度
	《建设用卵石、碎石》、《普通混凝土用砂石质量及检验方法标准》
	400m3或600t/频次
	
	

	
	4
	粉煤灰
	细度、需水量比、含水量、烧失量、三氧化硫含量、游离氧化钙含量、安定性（C类）
	《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》
	200t/频次
	
	

	
	5
	矿渣粉
	比表面积、流动度比、含水率、烧失量、活性指数、三氧化硫含量
	《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》
	200t/频次
	
	

	
	6
	减水剂
	PH值、密度（或细度）、固含量（含水率）、减水率、凝结时间之差（缓凝型）
	《混凝土外加剂》、《混凝土外加剂均质性试验方法》
	50t/频次
	
	

	
	
	
	氯离子含量、泌水率比、抗压强度比
	
	
	
	

	
	7
	石灰石粉
	细度、流动度比、含水量、活性指数、碳酸钙含量
	《石灰石粉在混凝土中应用技术规程》
	200t/频次
	
	

	
	8
	水
	PH值、氯离子含量
	《混凝土用水标准》
	地表水每6月一次；地下水每一年一次；再生水及混凝土设备洗刷水每3月一次，质量稳定一年后，每6月一次。
	
	

	类别
	序号
	项目名称
	主要试（检）验参数
	抽查试验参数
	取样频次
	企业自检情况
	送检情况

	产

品
	8
	混凝土拌合物性能
	1稠度（塌落度、扩展度）
	《预拌混凝土》、《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》
	1次/班

1次/100盘
	
	

	
	
	
	2凝结时间

3表观密度

4含气量

5泌水率、压力泌水率
	
	同一配合比1次
	
	

	
	
	
	6水溶性氯离子含量
	《混凝土中氯离子含量检测技术规程》
	同一配合比1次或每批海沙1次
	
	

	
	
	
	7塌落度经时损失
	《混凝土质量控制标准》
	同一配合比1次
	
	

	
	9
	混凝土性能
	1抗压强度

2抗折强度

3轴心抗压强度

4劈裂抗拉强度
	
《普通混凝土力学性能试验方法标准》
	1次/班

1次/100盘
	
	

	
	
	
	1抗水渗透

2长期及耐久性能
	《混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》
	符合《混凝土耐久性检验评定标准》规定
	
	

	
	10
	湿拌砌筑砂浆
	稠度、保水率、抗压强度、凝结时间
	《预拌砂浆》、《建筑砂浆基本性能试验方法标准》
	1次/50m3;

1次/班；

1次/100m3

(抗渗)
	
	

	
	11
	湿拌抹灰砂浆
	稠度、保水率、抗压强度、凝结时间、拉伸粘结强度、收缩率
	
	
	
	

	
	12
	湿拌地面砂浆
	稠度、保水率、抗压强度、凝结时间
	
	
	
	

	
	13
	湿拌防水砂浆
	稠度、保水率、抗压强度、凝结时间、拉伸粘结强度、抗渗压力、收缩率
	
	
	
	

	
	14
	干混砌筑砂浆
	2h稠度损失率、保水率、抗压强度
	《预拌砂浆》、《建筑砂浆基本性能试验方法标准》
	1次/批；

1次/d
	
	

	
	15
	干混抹灰砂浆
	2h稠度损失率、保水率、抗压强度、拉伸粘结强度
	
	
	
	

	
	16
	干混地面砂浆
	2h稠度损失率、保水率、抗压强度
	
	
	
	

	
	17
	干混防水砂浆
	2h稠度损失率、保水率、抗压强度、拉伸粘结强度、抗渗压力
	
	
	
	


检查人员：                      日期：     年    月   日
附表1.8原材料及产品抽测 

企业名称： 
	类别
	序号
	项目名称
	主要试（检）验参数
	抽查试验参数
	检查结果

	原

材

料
	1
	水泥
	细度或比表面积、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度
	
	

	
	2
	天然砂
	含水率、颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、氯离子含量、贝壳含量
	
	

	
	3
	人工砂
	含水率、颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、人工砂石粉含量 （含亚甲蓝试验）、压碎指标
	
	

	
	4
	石
	含水率、颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标、表观密度、堆积密度
	
	

	
	5
	水
	PH值、氯离子含量
	
	

	
	6
	石灰石粉
	细度、流动度比、含水量、活性指数、碳酸钙含量、亚甲篮值
	
	

	
	7
	粉煤灰
	细度、需水量比、含水量、烧失量、三氧化硫含量、游离氧化钙含量、安定性（C类）
	
	

	
	8
	矿渣粉
	比表面积、流动度比、含水量、烧失量、活性指数、三氧化硫含量
	
	

	
	9
	减水剂
	PH值、密度（或细度）、固含量（含水率）、减水率、氯离子含量、泌水率比、抗压强度比、凝结时间之差（缓凝型）
	
	

	产

品
	10
	混凝土
	表观密度、稠度、凝结时间、抗压强度、水溶性氯离子、泌水率与压力泌水率*、含气量*、抗折强度*、抗水渗透性能*、轴心抗压强度*、劈裂抗拉强度*
	
	

	
	11
	砂浆
	表观密度、稠度、稠度损失率、凝结时间、抗压强度、保水性试验、拉伸粘结强度*、收缩率*、抗渗压力*
	
	


检查人员：                      日期：     年    月   日

附表1.9 混凝土抗压强度抽测                 
	统计时段
	
	强度等级C
	
	试块组数n
	
	试块龄期（d）
	

	搅拌站
	现场试块
	非统计方法（n＜10）
	统计方法（n≥10）

	序号
	报告
编号
	强度
（MPa）
	序号
	报告
编号
	强度（MPa）
	
	

	1
	
	
	1
	
	
	mfcu≥λ3 ·fcu,k
fcu,min≥λ4·fcu,k
	mfcu≥fcu,k+λ1 ·Sfcu
fcu,min≥λ2·fcu,k 

当计算Sfcu＜2.5MPa时，取当Sfcu=2.5MPa

	2
	
	
	2
	
	
	
	

	3
	
	
	3
	
	
	C
	＜C60
	≥C60
	合格系数
	n
	10~14
	15~19
	≥20
	合格系数

	4
	
	
	4
	
	
	λ3
	1.15
	1.10
	
	λ1
	1.15
	1.05
	0.95
	

	5
	
	
	5
	
	
	λ4
	0.95
	λ2
	0.90
	0.85
	

	6
	
	
	6
	
	
	强度标准值fcu，k
(MPa)
	
	强度标准值fcu，k
(MPa)
	
	计算标准差Sfcu
	

	7
	
	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	8
	
	
	平均值mfcu
(MPa)
	
	平均值mfcu
(MPa)
	

	9
	
	
	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	10
	
	
	λ3 ·fcu,k
	
	fcu,k+λ1 ·Sfcu
	

	11
	
	
	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	12
	
	
	最小值fcu,min
(MPa)
	
	最小值fcu,min
(MPa)
	

	13
	
	
	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	14
	
	
	λ4·fcu,k
	
	λ2·fcu,k
	

	15
	
	
	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	16
	
	
	强度判定是否合格
	
	强度判定是否合格
	

	17
	
	
	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	18
	
	
	注：1、对混凝土生产企业应进行混凝土强度抽测，评定方法宜采用非统计方法。当非统计方法评定结论不合格时，应扩大抽测数量，并以统计方法进行强度评定；对预制构件生产企业宜按统计方法评定；
2、检查抽测取样地点以施工交货现场浇筑过程中留样为宜，检查过程中可设平行对比样；
3、检查时，应有第三方见证取样，可委托第三方检测机构进行强度评价。

	19
	
	
	19
	
	
	

	20
	
	
	20
	
	
	


检查人：
