
附件2-1
南海区建筑工程施工安全监督抽查表

（基坑工程）
	   工程名称
	
	所属镇街
	

	基坑安全等级
	
	基坑支护结构形式
	
	基坑施工

进度
	□开挖、□局部

使用、□使用

	建设单位
	
	项目负责人
	

	总承包单位
	
	项目经理
	

	基坑施工单位
	
	项目负责人
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	第三方监测单位
	
	项目负责人
	

	序号
	  项目
	抽查内容
	抽查情况

	1
	专项方案的编制、审查、专家论证情况
	按相关规定编制设计、施工、第三方监测方案。
	□符合 

□不符合

	2
	
	是否已组织专家对基坑设计、施工、第三方监测方案进行论证审查。
	□符合 

□不符合

	3
	
	基坑施工单位技术负责人、总监理工程师对基坑施工方案签字批准。
	□符合 

□不符合

	4
	
	施工现场有较大变更出具设计变更及施工方案变更后或超出设计有效使用期限的基坑应重新组织专家论证。
	□符合 

□不符合

	5
	各方责任主体行为
	施工前，建设单位应组织施工、监理等单位或委托第三方监测单位，对邻近建（构）筑物的现状进行调查、测绘或摄像，并作相关记录。
	□符合 

□基本符合□不符合

	6
	
	各方责任主体项目负责人及施工单位的技术负责人应参加基坑工程（分段）验收，并在验收记录上签字。
	□符合 

□不符合

	7
	
	基坑施工前，施工单位向施工作业班组、作业人员作安全技术交底，并双方签字确认。
	□符合 

□不符合

	8
	
	施工单位应按方案要求对基坑进行监测并作记录。
	□符合 

□不符合

	9
	
	应把深基坑工程作为本工程的重大危险源在工地明显位置进行公示。
	□符合 

□不符合

	10
	
	施工单位应编制基坑工程应急救援预案，并组织演练。
	□符合 

□不符合

	11
	
	基坑监测超出预警值或支护设施已产生局部超限变形的，建设单位应组织相关单位出具处理意见并落实相应处理措施。
	□符合 

□基本符合□不符合

	12
	
	第三方监测单位现场监测人员持证上岗情况。
	□符合 

□不符合

	13
	
	第三方监测单位按方案要求对基坑进行监测并记录，及时将监测报告上报相关单位。
	□符合 

□基本符合□不符合

	14
	现场实施情况
	支护结构（包括支护桩、地下连续墙、锚索、锚杆、土钉等）及其原材料、混凝土试件、喷锚混凝土厚度等应按相关要求进行检测。
	□符合 

□基本符合□不符合

	15
	
	基坑放坡比例、护坡措施应符合设计方案要求。
	□符合 

□基本符合□不符合

	16
	
	坑顶和坑底应按设计方案要求设置排水措施、防护拦杆、上下通道等。
	□符合 

□基本符合□不符合

	17
	
	基坑深度2倍范围内的临近工程有正在桩基施工、基坑开挖、边坡工程、盾构顶进、爆破等作业的，应采取相应安全防护措施；基坑深度2倍范围内有市政道路或施工道路的载重汽车通过的，应有相应的安全防护措施。
	□符合 

□基本符合□不符合

	18
	
	按方案要求设置出土通道及出土口的情况。
	□符合 

□不符合

	19
	
	基坑边2米范围内不得有积土、料具堆放等，2米外应按设计方案要求进行堆载。
	□符合 

□基本符合□不符合

	20
	
	第三方监测单位是否按监测方案进行现场布点监测，并由建设单位组织各方进行验收。
	□符合 

□基本符合□不符合

	21
	
	论证专家应按《佛山市南海区深基坑工程管理暂行办法》（南建设〔2015〕146号）在基坑实施过程进行阶段性检查，并形成检查文件放工地备查。
	□符合 

□基本符合□不符合

	22
	其他情况
	

	合计
	符合      项，占    %；基本符合      项，占    %；不符合      项，占    %

	处理情况:

□ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。

□ 发出《责令改正通知书》（NO.               ），责令限期整改，监理单位复查后将整改情况报监督站。

□ 发出《责令停工通知书》（NO.               ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。
□ 扣分情况：对施工企业扣      分，对监理企业扣      分，对项目管理人员共发出扣分通知书      份，共扣      分。

检查人员：                                       检查时间：         年    月    日

	建设单位：

    年  月  日
	施工单位：

    年  月  日
	监理单位：

 年  月  日
	第三方监测单位：

 年  月  日
	其他单位：

    年  月  日


附件2-2
南海区建筑工程施工安全监督抽查表

（脚手架）
	工程名称
	
	所属镇街
	

	工程规模
	框架/       层，             平方米
	进   度
	

	形式
	□落地式钢管脚手架、□悬挑式、□附着式整体和分片提升脚手架、

□吊篮脚手架工程、□自制卸料平台、移动操作平台工程、□其它。

	抽查部位
	      号楼      层：                                    部位

	建设单位
	
	项目负责人
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	设计单位
	
	项目负责人
	

	序号
	  项目
	抽查内容
	抽查情况

	1
	专项方案的编制、审查、专家论证情况
	施工单位按相关规定编制专项施工方案。
	□符合 

□不符合

	2
	
	超过一定规模高度时，应组织专家对专项施工方案进行论证。
	□符合 

□不符合

	3
	各方责任主体行为
	各方责任主体(建设、施工、监理单位等)人员到位情况。
	□符合 

□基本符合

□不符合

	4
	
	特种作业人员持证上岗情况。
	□符合 

□不符合

	5
	
	安全网、钢管、扣件等材料及构配件是否有产品合格证及办理进场验收、抽样复试等。
	□符合 

□不符合

	6
	
	架体搭设和拆除前施工单位应对施工班组、作业人员进行安全技术交底。
	□符合 

□不符合

	7
	
	按规定检查、验收情况（如架体分段搭设、分段使用的验收，达到设计高度的验收等），验收责任人应签字确认。
	□符合 

□基本符合

□不符合

	8
	
	现场是否配置符合要求的扭力力矩检查工具，是否对扣件螺栓的紧固力矩进行检查记录。
	□符合 

□不符合

	9
	
	是否编制脚手架应急救援预案，并组织演练。
	□符合 

□不符合

	10
	
	检查制度及执行情况（项目部每月一次，基层公司每季一次）、安全隐患处理及复查验收情况。
	□符合 

□基本符合

□不符合

	11
	现场实施情况
	立杆基础是否经验收，是否设置纵、横扫地杆，排水措施应符合要求。
	□符合 

□基本符合

□不符合

	12
	
	立杆、纵横水平杆、剪刀撑、挡脚板、脚手板设置应符合方案要求。开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。
	□符合 

□基本符合

□不符合

	13
	
	作业层脚手板下应设置安全平网或每隔10米设置安全平网封闭；悬挑脚手架架体底层应进行封闭。
	□符合 

□基本符合

□不符合

	14
	
	架体与建筑物拉结方式或间距应符合要求。开口型脚手架的两端必须设置连墙杆，连墙杆的垂直间距不应大于建筑物的层高，并且不应大于4米。
	□符合 

□基本符合

□不符合

	15
	
	不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上；严禁拆除或移动架体上安全防护设施。
	□符合 

□基本符合

□不符合

	16
	
	当脚手架使用过程中开挖脚手架基础下的设备基础或管沟时，必须对脚手架采取加固措施。
	□符合 

□基本符合

□不符合

	17
	
	使用期间严禁拆除：1、主节点上的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆；2、连墙件。
	□符合 

□基本符合

□不符合

	18
	其他情况
	

	合计
	符合      项，占    %；基本符合      项，占    %；不符合      项，占    %

	处理情况:

□ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。

□ 发出《责令改正通知书》（NO.               ），责令限期整改，监理单位复查后将整改情况报监督站。

□ 发出《责令停工通知书》（NO.               ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。
□ 扣分情况：对施工企业扣      分，对监理企业扣      分，对项目管理人员共发出扣分通知书      份，共扣      分。

检查人员：                                       检查时间：         年    月    日

	施工单位：

            年  月  日
	监理单位：

            年  月  日
	其他单位：

              年  月  日


附件2-3
南海区建筑工程施工安全监督抽查表

        （起重机械：塔吊、人货梯、井架） 
	   工程名称
	
	所属镇街
	

	工程规模
	框架/   层，           平方米
	机械名称
	塔吊□、人货梯□、井架□、其  它□

	抽查部位
	       号楼      层，      号塔吊、      号人货梯、      井架

	建设单位
	
	项目负责人
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	维护保养单位
	
	项目负责人
	

	序号
	  项目
	抽查内容
	抽查情况

	1
	专项方案的编制、审查情况
	施工单位按相关规定编制的专项（安装、拆卸、维保）施工方案情况。
	□符合 

□基本符合

□不符合

	2
	
	是否按要求对多塔作业制定防碰撞专项施工方案。
	□符合 

□不符合

	3
	
	监理单位对专项方案的审批情况。
	□符合 

□不符合

	4
	各方责任主体行为
	各方责任主体（建设、施工、监理单位等）人员到位情况。
	□符合 

□基本符合

□不符合

	5
	
	安装、拆卸前应对作业班组、作业人员进行安全技术交底。
	□符合 

□不符合

	6
	
	监理单位应填写《建筑施工起重机械安装/拆卸旁站监理记录表》。
	□符合 

□不符合

	7
	
	起重机械安装、拆卸告知手续办理情况。检测、使用登记情况。
	□符合 

□不符合

	8
	
	地脚螺栓、高强螺栓、附墙架应有产品合格证或制造证明书。
	□符合 

□不符合

	9
	
	各方责任主体应进行建筑起重机械基础验收、安装验收、附着顶升等验收。
	□符合 

□不符合

	10
	
	起重机械检测验收、使用登记办理情况。
	□符合 

□不符合

	11
	
	第三方维护保养单位是否按相关规定定期进行维护保养，维护保养记录是否齐全有效。
	□符合 

□不符合

	12
	
	应编制安全生产事故应急救援预案，并组织演练。
	□符合 

□不符合

	13
	
	使用单位每月应有定期自检表。
	□符合 

□基本符合□不符合

	14
	现场实施情况
	司机、司索、指挥等特种作业人员应持证上岗。
	□符合 

□不符合

	15
	
	基础应设置排水措施，机身周边应按要求设置防护栏和隔离措施。
	□符合 

□基本符合□不符合

	16
	其他情况
	

	合计
	符合      项，占    %；基本符合      项，占    %；不符合      项，占    %

	处理情况:

□ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。

□ 发出《责令改正通知书》（NO.               ），责令限期整改，监理单位复查后将整改情况报监督站。

□ 发出《责令停工通知书》（NO.               ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。
□ 扣分情况：对施工企业扣      分，对监理企业扣      分，对项目管理人员共发出扣分通知书      份，共扣      分。

检查人员：                                       检查时间：         年    月    日

	施工单位：

            年  月  日
	监理单位：

            年  月  日
	其他单位：

              年  月  日


附件2-4
 南海区建筑工程施工安全监督抽查表

        （模板工程〈含高大模板支撑系统〉） 

	工程名称
	
	所属镇街
	

	支撑结构形式
	□扣件式、□碗扣式、

□盘扣式、□其他
	规 模
	   
	进  度
	

	抽查部位
	     号楼      层：                                    部位

	建设单位
	
	项目负责人
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	监理单位
	
	项目总监
	

	序号
	项目
	抽查内容
	抽查情况

	1
	专项施工方案编制、审查
、专家论证情况
	施工单位应按相关规定编制专项施工方案。
	□符合 

□基本符合□不符合

	2
	
	监理单位对专项方案的审批情况。
	□符合 

□不符合

	3
	
	高大模板工程是否已组织专家对方案进行论证审查。
	□符合 

□不符合

	4
	各方责任主体行为
	高大模板支撑系统搭设完成后，是否经各方责任主体人员验收合格后，方进入后续工序施工。
	□符合 

□不符合

	5
	
	采用钢管扣件搭设高大模板支撑系统时，是否按规定对扣件螺栓的紧固力矩进行抽查、对梁底扣件进行100%检查。
	□符合 

□不符合

	6
	
	施工单位应向施工作业班组、作业人员作安全技术交底，并双方签字确认。
	□符合 

□基本符合□不符合

	7
	
	施工单位应对高大模板支撑体系进行监测，并作记录。
	□符合 

□基本符合□不符合

	8
	
	施工单位应编制模板工程应急救援预案，并组织演练。
	□符合 

□基本符合□不符合

	9
	
	是否把高大支模工程作为本工程的重大危险源在工地明显位置进行公示。
	□符合 

□基本符合□不符合

	10
	
	高大模板支撑系统拆除前，施工、监理单位项目负责人是否核查混凝土同条件试块强度后，办理拆除审批手续。
	□符合 

□不符合

	11
	现场实施情况
	架体按方案要求设置剪刀撑、扫地杆、水平拉杆、抱柱、撑梁等情况。
	□符合 

□基本符合□不符合

	12
	
	架体主立杆、横杆间距是否满足方案要求。
	□符合 

□基本符合□不符合

	13
	
	立杆底部基底、垫板是否满足专项方案要求。
	□符合 

□基本符合□不符合

	14
	
	立杆顶部自由端（≤500mm）、架体顶托螺杆伸出长度（≤300mm）应符合技术规范规定。
	□符合 

□基本符合□不符合

	15
	
	应按方案和有关要求做好浇灌作业层的临边防护、安全网等措施。
	□符合 

□基本符合□不符合

	16
	
	外脚手架搭设应跟上并高出作业层高度。
	□符合 

□基本符合□不符合

	17
	其他情况
	

	合计
	符合      项，占    %；基本符合      项，占    %；不符合      项，占    %

	处理情况:

□ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。

□ 发出《责令改正通知书》（NO.               ），责令限期整改，监理单位复查后将整改情况报监督站。

□ 发出《责令停工通知书》（NO.               ），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。
□ 扣分情况：对施工企业扣      分，对监理企业扣      分，对项目管理人员共发出扣分通知书      份，共扣      分。

检查人员：                                       检查时间：         年    月    日

	施工单位:

            年   月   日
	监理单位:

            年   月   日
	其他单位:

            年   月   日


8

