佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于进一步加强我区公建项目扬尘管控的通知

各镇人民政府、街道办事处，各镇（街道）城建和水利办公室，区建筑工程施工安全监督站，各建设、施工、监理及有关单位：

近期，市、区环委办扬尘督查组检查了我区部分在建的学校项目，发现较多项目现场均未能有效落实防尘措施。现就进一步加强我区公建项目（学校、医院、体育馆、其他政府投资建设的建筑工程）扬尘管控提出以下要求：

一、落实各方主体扬尘防治责任。项目各相关责任单位必须严格按照《佛山市扬尘污染防治条例》及相关文件要求，建立健全建筑施工扬尘防治管理责任制，落实各项施工扬尘防治措施。

二、建设单位对施工扬尘污染防治负总责，应当将扬尘防治费用列入工程造价，在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任，督促施工单位编制建设工程施工扬尘污染防治专项方案，并落实各项扬尘污染防治措施。

三、全面落实“六个百分百”。各施工单位及监理单位须认识到工地扬尘污染防治的重要性，提高扬尘防治意识，认真落实各项防扬尘措施。工地现场必须做到百分百围蔽，围挡下部设置不少于30厘米的防溢座，上部设置喷淋系统。非施工作业区域的裸土、砂石百分百覆盖。作业区域须洒水保湿，防止扬尘。主要车行通道须硬底化，未能硬底化的须洒水保湿，加强车行通道的洒水降尘措施。对出场车辆须对车轮、车身冲洗干净，杜绝带泥上路污染周边道路。长期闲置的地块须进行绿化。严控现场切割作业，因工艺等特殊情况需现场切割作业的，必须在指定的相对封闭的加工区间进行切割，并采取降尘防尘措施，墙体开槽及石材切割等易产生扬尘的工序必须湿法作业，切实做好高空扬尘防控工作。对防尘措施落实不到位而且现场发现可视扬尘的工地，依法责令停工整改，并对相关责任单位进行企业诚信扣分处理。

四、加强非道路移动机械管理。2021年4月起，我区所有在建工地必须签订油品直供协议，工地内所有非道路移动机械实施环保编码登记，杜绝非道路移动机械冒黑烟现象。

五、加大监管执法力度。各级建设主管部门要综合运用日常巡查、随机抽查、远程监控和区镇联动等手段，督促工程参建各方落实主体责任和防治措施，对扬尘污染防治主体责任不落实、措施不到位、存在扬尘问题或隐患较大的项目，一律进行停工处理（因扬尘第2次或以上被责令停工的工地，需停工整改7天），并对相关责任单位进行诚信扣分处理。

附件：近期市、区环委办督查案件一览表

佛山市南海区住房城乡建设和水利局

2021年3月24日

附件

近期市、区环委办督查案件一览表

| 序号 | 督查时间 | 所属镇街 | 项目名称 | 现场存在的主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2021年3月15日 | 狮山镇 | 科技路小学建设工程 | 1.东侧围挡缺失，喷淋系统未安装；2.大面积裸土未覆盖，且防尘网规格不达标；3.道路干燥，有积尘，车辆行驶时扬尘滚滚；4.雾炮机数量不足，未投入使用。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 2021年1月14日 | 大沥镇 | 大沥镇育德学校建设项目 | 1.铲车作业时，黑烟明显；2.施工作业未采取湿法作业，铲车施工时扬尘明显；3.部分防尘网规格不达标；4.道路干燥，积尘厚；5.预警期间未全面开启喷淋系统。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2021年1月13日 | 桂城街道 | 南海区瀚文外国语学校 |  | 1.场内道路干燥积尘厚，存在扬尘隐患；2.场内水泥罐未密闭；3.中度污染预警管控期间，未开启喷淋系统和雾炮机；4.部分裸土未覆盖。 |
| 4 | 2020年12月9日 | 西樵镇 | 佛山市听音湖实验学校中学 |  | 1.现场部分裸土未覆盖，已覆盖的部分防尘网规格不达标；2.车行通道未采取有效的洒水压尘措施，车辆行驶有扬尘现象；3.现场散装水泥作业区域未实施围蔽，施工作业时有扬尘现象；4.西侧、南侧围挡上未安装喷淋系统。 |