附件

工业类建筑工程项目安全隐患自查表
	项目名称
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	所在镇街
	

	自查内容
	自查自纠情况

	管理人员到位履职情况
	

	模板支撑体
	重点检查高大支模系统专项方案编制、审核、专家论证情况；模板支撑系统搭设前材料及基础验收、安全技术交底、模板搭设、搭设后检查验收，安全监测、材料检测等情况。
	

	脚手架工程
	检查是否编制专项施工方案，审批是否符合要求，超过一定规模的脚手架是否组织专家对专项施工方案进行论证；现场作业人员是否持有效的特种作业操作证件；脚手架施工是否按方案进行、是否按规定进行检查和分阶段验收，验收责任人是否有签字确认；安全网、脚手架架体的杆件、扣件等材料及构配件是否有产品合格证及办理进场验收，是否经进场检验检测并合格；架体搭设和拆除前施工单位是否对施工班组、作业人员进行安全技术交底；现场是否配置符合要求的扭力力矩检查工具，是否对扣件螺栓的紧固力矩进行检查记录；是否编制脚手架应急救援预案，并组织演练等情况。
	

	钢结构安全管理
	主要检查钢结构零件及部件的制作质量，地脚螺栓及预留孔情况，安装平面轴线位置、标高，垂直度，平面弯曲，单元拼接长度与整体长度，支座中心偏移与高差，钢结构安装完成后环境影响造成的自然变形，节点平面紧贴的情况，垫铁的位置及数量等是否符合设计和规范要求。
	

	建筑起重机械设备安全管理
	检查建筑起重机械产权备案（注销）、安装（拆卸）告知、安全档案建立、检验检测、安装验收、使用登记、定期检查保养等情况。针对井架重点检查安装，拆卸是否制定专项方案，安拆人员是否持证上岗；起重量限制器，防坠安全器，限位开关是否灵敏有效；是否按要求设置平台门，防护围栏；是否按方案设置附墙架，揽风绳，地锚；架体垂直度偏差，自由端长度是否符合要求；地面标牌(载重标志牌，严禁乘人警示牌等)是否齐全。
	

	悬挑卸料平台安全管理
	检查是否编制专项施工方案，技术交底资料是否完善；主梁、次梁、钢丝绳等材质、规格是否符合方案要求；平台板是否满铺、临边防护是否符合要求；是否设置限载牌等。
	

	工地消防安全管理
	是否建立消防组织、并按规定配备消防设备、设施；动火作业前是否进行动火作业审批；是否具有消防总平面图;是否具有消防设施器材布置图；是否制定消防管理制度；是否制定消防应急预案情况；消防责任人落实情况
	

	高处作业
	高处作业人员（包括架子工）是否持证上岗；是否落实高处作业安全防护措施（三宝四口五临边）；施工单位是否按规定对作业人员进行相关安全技术交底及安全教育；施工人员是否按规定正确佩戴和使用安全帽、安全带等防护用具；施工单位是否编制高处坠落专项应急预案，是否根据施工进度开展高处坠落应急演练活动
	

	建筑工地汛前防汛防台风落实措施情况
	检查建立汛期值班、险情报送制度和制定汛期防范措施和应急预案等情况；临时工棚是否搭设在受洪水侵袭、雨水浸泡、山体滑坡、泥石流威胁等地势较低的危险区域；工地现场的防涝排水设施、机电设备是否处于正常工作状态；基坑边特别是开挖的市政管道沟渠周边堆置土方、料具、施工机械等荷载是否符合有关技术规范、标准要求情况。
	

	项目各方责任主体已对项目施工现场开展安全隐患自查自纠，经有关负责人签字确认。

	施工单位意见：

项目负责人签名

及盖章：        

年  月  日
	监理单位意见：

总监理工程师签名

及盖章：

年  月  日

	建设单位意见：

项目负责人签名

及盖章：

年  月  日


注：1.本表格由施工单位留置项目部备查。
各方责任主体单位项目负责人应填写意见，签名并加盖公章或者项目章。
本表一式两份，一份交至工程所属监督机构，一份留置项目部备查

